ARP Cache Poisoning Attack Lab

Task 1: ARP Cache Poisoning

- using ARP request

在主机 M 上，构造一个 ARP 请求包并发送给主机 A。查看A的ARP缓存，看M的MAC地址是否映射到B的IP地址。

编写代码

在M主机上运行脚本

在A主机上查看ARP缓存，发现M的MAC地址被映射到B的IP地址

对比之前，可以发现B在A中的MAC地址被修改了

B．using ARP reply

在主机M上构造一个ARP回复包发送给主机A，查看A的ARP缓存，看M的MAC地址是否映射到B的IP地址。 尝试针对两种不同场景进行攻击：

– 场景 1：B 的 IP 已经在 A 的缓存中。

编写arp reply脚本

运行脚本之后，发现在A中B的ip地址已经被修改

– 场景 2：B 的 IP 不在 A 的缓存中。

清除B在A中的ARP缓存

结果发现不能进行修改

C．using ARP gratuitous message

在主机 M 上构造一个 ARP 免费报文，并将 M 的 MAC 地址映射到 B 的 IP 地址。 请在与任务 1.B 中描述的相同的两种情况下发起攻击。ARP免费报文是一种特殊的ARP请求报文。 当主机需要更新所有其他机器的 ARP 缓存上的过时信息时使用它。 免费 ARP 报文具有以下特点： – 源 IP 地址和目的 IP 地址相同，即发送免费 ARP 的主机的 IP 地址。– ARP 头和以太网头中的目的 MAC 地址都是广播 MAC 地址（ff:ff:ff:ff:ff:ff）。– 预计不会收到回复。

– 场景 1：B 的 IP 已经在 A 的缓存中。

修改脚本如下：

运行脚本，查看结果，发现也是成功修改了

– 场景 2：B 的 IP 不在 A 的缓存中。

同样，运行脚本，无法修改

Task 2: MITM Attack on Telnet using ARP Cache Poisoning

Step 1 (Launch the ARP cache poisoning attack).

对A,B分别发动ARP cache poisoning attack

A中B的IP地址被定向到M的MAC地址

B中A的IP地址被定向到M的MAC地址

Step 2(Testing)

关闭ip_forward

使用wireshark抓取数据包，发现ARP报错，指示多个IP使用了同一个MAC

Step 3 (Turn on IP forwarding).

重新打开ip forwarding

此时中间人会转发两台主机间的数据包，能够收到ping的回应了

Step 4 (Launch the MITM attack).

首先打开ip_forward

建立telnet连接

返回，关闭ip forward

此时，发动arp缓存中毒攻击

攻击成功后，在此基础上继续发动中间人攻击，代码如下：

此时再进入主机A 10.9.0.5效果就是，无论输入什么，都会出来ZZZZZ

从抓到的包来看

A发向M的是d

B发向A的是Z

Task 3: MITM Attack on Netcat using ARP Cache Poisoning

与Task2类似，就是把脚本代码改一下，将shi改为aaa

与Task 2类似，只不过将telnet连接改为nc，运行结果如下，攻击成功。